W宜宾五粮液机场29跑道点融合程序建模

预期建模步骤：

- 以RW29（N28°51'17"E104°32'21″，高度0m）为基准点也是路径终点，使用给定的点的坐标及高度建立飞机飞行路径。

- 设置飞机飞行约束条件（速度、高度、与其他飞机水平距离或垂直距离等），飞机飞行必须严格符合约束条件。

- 输入所有飞机进入路径时间，所有飞机按照约束条件沿设定路径前进，当一架飞机到达终点视为该飞机结束飞行。

- 输出结果：飞机在第一阶段飞行路径、飞机通过指定点后到终点所用时间及飞行距离。

- 飞机路径相关参数：

- 坐标点：

| waypoint list | Latitude(°) | longitude(°) |
| --- | --- | --- |
| S1 | 28.421506 | 104.869202 |
| S2 | 28.396336 | 104.771942 |
| S3 | 28.400346 | 104.670672 |
| S4 | 28.433126 | 104.576382 |
| S5 | 28.491096 | 104.499372 |
| S6 | 28.442478 | 104.556792 |
| S7 | 28.507065 | 104.484489 |
| S8 | 28.588187 | 104.440076 |
| S9 | 28.677123 | 104.427891 |
| S10 | 28.681946 | 104.353826 |
| S11 | 28.460701 | 28.460701 |
| N1 | 29.158001 | 104.868956 |
| N2 | 29.158509 | 104.766672 |
| N3 | 29.129722 | 104.669846 |
| N4 | 29.07463 | 104.588958 |
| N5 | 29.099569 | 104.545047 |
| N6 | 29.15881 | 104.621035 |
| N7 | 29.197444 | 104.715671 |
| N8 | 29.209615 | 104.819 |
| N9 | 28.8295 | 104.837 |
| RW29 | 28.854861 | 104.539417 |
| IGUNI | 29.125 | 104.963333 |
| KAKMI | 28.685 | 104.295 |
| OTGIN | 28.39 | 104.886667 |
| VEDPO | 28.38 | 104.311667 |
| YB614 | 28.788889 | 104.77925 |

2.详细参数：

长度：排序边：IGUNI-N1-N2-N3-N4到YB616距离为 30km

排序边：N5-N6-N7-N8到YB616距离为35km

排序边：S9-S8-S7-S6到YB618距离为35km

排序边：S1-S2-S3-S4-S5到YB618距离为30km

排序边上相邻两点距离为10km

点YB616、点YB618至机场基准点距离为39km

速度：航空器进入点融合程序（过点S9、S7、S1、IGUNI时），速度必须为205kt

在第一阶段中始终保持205kt速度运行

过点YB618、YB616后，进入第二阶段，速度设定为150kt

高度：整个外排序边高度为3000m

整个内排序边高度为3600m

融合点YB616、YB618高度为2100m

机场高度规定为430m

下降梯度：外排序边：2.57%，内排序边：2.57%，第二阶段：约为4.3%

- 约束条件：

- 飞机在通过YB618或YB616前，判定其在路径第一阶段，通过YB618或YB616后，判定其在路劲第二阶段。

- 最大速度：第一阶段：V1=205kt（380km/h） ；第二阶段：过点YB616、YB618后，在6km内从V1减速至V2=150kt（278km/h）。

- 飞机本身最大速度按第二点设定，在生成飞机时，随机生成10km/h的速度偏差，该偏差伴随飞行全过程。

- 飞机在通过YB618或YB616前，判定其在路径第一阶段，与其他飞机保持10km水平间隔；，与其他飞机保持6km水平间隔。处于不同阶段的飞机无距离要求。

- 若飞机与飞机之间不满足水平间隔要求，则进行以下判定：据终点远的飞机速度减小20%，在满足水平要求后，恢复当前阶段速度

- 飞机在进入S9-S8-S7-S6/S1-S2-S3-S4-S5/IGUNI-N1-N2-N3-N4路径时，视为进入排序边。

- 排序边长度不计入飞机到终点距离，但飞机在排序边上的飞行距离计入总飞行距离

- 飞机按进入弧的顺序进行编号，飞机在弧上飞行时，按编号顺序进行直飞判定，当飞机到终点距离大于等于前一编号飞机到终点距离加10km时（第一架进入排序边的飞机可直接飞往YB618或YB616)，飞机可以进行直飞，及跳过弧上后续路径直接飞向YB618或YB616（依据设定的路径选择）

- 飞机在直飞过程中按设定下降梯度下降

- 飞机路径：

KAKMI方向：航班沿点KAKMI-S10-S9-S8-S7-S6-YB618-YB614-RW29（在S9-S8-S7-S6的任意位置只要满足约束条件即可直接向YB618飞行）

VEDPO方向：航班沿VEDPO-S11-S7-S6-YB618-YB614-RW29进场（在S7-S6的任意位置只要满足约束条件即可直接向YB618飞行）

OTGIN方向：航班沿点OTGIN-S1-S2-S3-S4-S5-YB618-YB614-RW29（在S1-S2-S3-S4-S5的任意位置只要满足约束条件即可直接向YB618飞行）

IGUNI方向：航班沿点IGUNI-N1-N2-N3-N4-YB616-N9-YB614-RW29（在N1-N2-N3-N4的任意位置只要满足约束条件即可直接向YB616飞行）

路径示意图：(注北侧的外弧没有飞机使用，北侧仅使用内弧）

蓝色路径为排序边、飞机在蓝色、绿色路径视为第一阶段，紫色路径视为第二阶段。

需求一：

预期输入的内容：

每个航班过KAKMI/VEDPO/OTGIN/IGUNI时间

预期得到的输出：

每航班按设计程序运行，从进点到落地，所用的时间、距离。

需求二：

计算一个小时内完成降落的飞机和还在第一第二阶段的飞机总数

附部分官方指南文件参考：